Phần 1: Kiến trúc của vi điều khiển 8051

Vi điều khiển 8051 được sản xuất bởi những công ty nào?

a) Atmel

b) Philips

c) Intel

d) Tất cả các công ty trên

Đáp án: d

Giải thích: Vi điều khiển 8051 được Intel phát triển lần đầu vào năm 1980, sau đó nhiều công ty như Atmel, Philips/Signetics, Infineon, và Dallas Semi/Maxim cũng sản xuất các phiên bản tương thích. Điều này làm cho 8051 trở thành một trong những vi điều khiển phổ biến nhất.

AT89C2051 có bộ nhớ RAM bao nhiêu?

a) 128 bytes

b) 256 bytes

c) 64 bytes

d) 512 bytes

Đáp án: a

Giải thích: AT89C2051, một biến thể của 8051 từ Atmel, có 128 bytes RAM nội bộ (IRAM), được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời và ngăn xếp. Đây là đặc điểm chuẩn của nhiều vi điều khiển 8051.

Dòng 8051 có bao nhiêu thanh ghi 16-bit?

a) 2

b) 3

c) 1

d) 0

Đáp án: a

Giải thích: Vi điều khiển 8051 có hai thanh ghi 16-bit chính: Bộ đếm chương trình (PC - Program Counter) và Con trỏ dữ liệu (DPTR - Data Pointer). PC lưu địa chỉ lệnh tiếp theo, còn DPTR dùng để truy cập bộ nhớ dữ liệu ngoài.

Khi vi điều khiển 8051 khởi động, thanh ghi nào được nạp giá trị 0x00?

a) PSW

b) SP

c) PC

d) Không có thanh ghi nào

Đáp án: c

Giải thích: Khi 8051 khởi động hoặc được reset, Bộ đếm chương trình (PC) được nạp giá trị 0000H, khiến CPU bắt đầu thực thi lệnh từ địa chỉ 0 trong bộ nhớ chương trình.

Thanh ghi nào được khởi tạo với giá trị 0x07 khi reset?

a) PSW

b) SP

c) PC

d) DPTR

Đáp án: b

Giải thích: Thanh ghi con trỏ ngăn xếp (SP - Stack Pointer) được khởi tạo với giá trị 07H sau khi reset, cho phép ngăn xếp bắt đầu từ địa chỉ 08H trong RAM nội bộ.

Địa chỉ của thanh ghi B trong 8051 là gì?

a) 0xF0

b) 0xE0

c) 0xD0

d) 0x90

Đáp án: a

Giải thích: Thanh ghi B nằm trong vùng thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR) tại địa chỉ 0xF0. Nó thường được sử dụng trong các phép toán số học như nhân và chia.

Vi điều khiển 8051 có bao nhiêu ngân hàng thanh ghi?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

Đáp án: c

Giải thích: 8051 có bốn ngân hàng thanh ghi (R0-R7), mỗi ngân hàng chiếm 8 bytes trong RAM nội bộ (từ địa chỉ 00H đến 1FH). Các ngân hàng này có thể được chọn bằng các bit RS0 và RS1 trong thanh ghi PSW.

Bộ nhớ chương trình tối đa mà 8051 có thể truy cập là bao nhiêu?

a) 32 KB

b) 64 KB

c) 128 KB

d) 256 KB

Đáp án: b

Giải thích: 8051 sử dụng kiến trúc Harvard với bus địa chỉ 16-bit, cho phép truy cập tối đa 64 KB (2^16) bộ nhớ chương trình (ROM) và 64 KB bộ nhớ dữ liệu ngoài.

Bộ đếm chương trình (PC) trong 8051 có kích thước bao nhiêu bit?

a) 8-bit

b) 16-bit

c) 32-bit

d) 12-bit

Đáp án: b

Giải thích: PC là thanh ghi 16-bit, cho phép 8051 truy cập tới 64 KB bộ nhớ chương trình. Sau mỗi lệnh, PC tăng lên để trỏ tới lệnh tiếp theo.

Chân nào được sử dụng để reset vi điều khiển 8051?

a) Chân 1

b) Chân 9

c) Chân 18

d) Chân 31

Đáp án: b

Giải thích: Chân RST (chân 9) là chân reset, khi được đặt ở mức logic cao trong ít nhất hai chu kỳ máy, sẽ khởi động lại vi điều khiển và đặt PC về 0000H.

Số cổng I/O trong vi điều khiển 8051 là bao nhiêu?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

Đáp án: c

Giải thích: 8051 có bốn cổng I/O 8-bit (P0, P1, P2, P3), cung cấp tổng cộng 32 chân I/O, có thể được cấu hình làm ngõ vào hoặc ngõ ra.

Tần số dao động tối đa của thạch anh trong 8051 là bao nhiêu?

a) 12 MHz

b) 24 MHz

c) 16 MHz

d) 8 MHz

Đáp án: b

Giải thích: Tần số thạch anh tối đa mà 8051 hỗ trợ là 24 MHz, mặc dù tần số phổ biến trong ứng dụng là 12 MHz hoặc 11.0592 MHz (cho giao tiếp nối tiếp).

Phần 2: Các cổng I/O của vi điều khiển 8051

Nếu một cổng được cấu hình là ngõ ra, giá trị nào cần được ghi vào cổng để xuất ra mức logic cao?

a) 0x00

b) 0xFF

c) 0x01

d) 0xF0

Đáp án: b

Giải thích: Để xuất mức logic cao (1) trên tất cả các chân của cổng, cần ghi giá trị 0xFF (tất cả bit đều là 1) vào thanh ghi của cổng đó.

Cổng nào trong 8051 cần điện trở kéo lên khi được sử dụng làm cổng I/O?

a) P0

b) P1

c) P2

d) P3

Đáp án: a

Giải thích: Cổng P0 có cấu trúc ngõ ra cực thu hở (open-drain), nên cần điện trở kéo lên bên ngoài khi sử dụng làm ngõ ra hoặc ngõ vào để đảm bảo mức logic cao. Các cổng P1, P2, P3 có điện trở kéo lên nội bộ.

Chân nào của cổng P3 được sử dụng để phát dữ liệu nối tiếp?

a) P3.0

b) P3.1

c) P3.2

d) P3.3

Đáp án: b

Giải thích: Chân P3.1 (TXD) được sử dụng để truyền dữ liệu nối tiếp từ cổng nối tiếp UART của 8051.

Chân nào của cổng P3 được sử dụng để nhận dữ liệu nối tiếp?

a) P3.0

b) P3.1

c) P3.2

d) P3.3

Đáp án: a

Giải thích: Chân P3.0 (RXD) được sử dụng để nhận dữ liệu nối tiếp qua cổng nối tiếp UART.

Chân nào của cổng P3 được sử dụng cho ngắt ngoài INT0?

a) P3.0

b) P3.1

c) P3.2

d) P3.3

Đáp án: c

Giải thích: Chân P3.2 (INT0) được sử dụng để nhận tín hiệu ngắt ngoài 0, có thể được cấu hình để kích hoạt bởi cạnh xuống hoặc mức thấp.

Khi sử dụng bộ nhớ ngoài, cổng nào đóng vai trò là bus địa chỉ byte thấp và bus dữ liệu đa hợp?

a) P0

b) P1

c) P2

d) P3

Đáp án: a

Giải thích: Cổng P0 được sử dụng làm bus địa chỉ byte thấp (A0-A7) và bus dữ liệu (D0-D7) đa hợp khi truy cập bộ nhớ ngoài, với tín hiệu ALE để chốt địa chỉ.

Cổng nào đóng vai trò là bus địa chỉ byte cao khi sử dụng bộ nhớ ngoài?

a) P0

b) P1

c) P2

d) P3

Đáp án: c

Giải thích: Cổng P2 cung cấp bus địa chỉ byte cao (A8-A15) khi vi điều khiển truy cập bộ nhớ chương trình hoặc dữ liệu ngoài.

Chân nào của cổng P3 được sử dụng cho tín hiệu ghi (WR)?

a) P3.4

b) P3.5

c) P3.6

d) P3.7

Đáp án: c

Giải thích: Chân P3.6 (WR) được sử dụng để phát tín hiệu ghi, cho phép ghi dữ liệu vào bộ nhớ dữ liệu ngoài.

Chân nào của cổng P3 được sử dụng cho tín hiệu đọc (RD)?

a) P3.4

b) P3.5

c) P3.6

d) P3.7

Đáp án: d

Giải thích: Chân P3.7 (RD) được sử dụng để phát tín hiệu đọc, cho phép đọc dữ liệu từ bộ nhớ dữ liệu ngoài.

Để đọc dữ liệu từ một cảm biến nối với chân P1.0, cần thực hiện bước nào trước?

a) Ghi 0 vào P1.0

b) Ghi 1 vào P1.0

c) Đọc trực tiếp P1.0

d) Cấu hình P1.0 là ngõ ra

Đáp án: b

Giải thích: Khi sử dụng cổng P1 làm ngõ vào, cần ghi giá trị 1 vào chân tương ứng (P1.0) để kích hoạt điện trở kéo lên nội bộ, sau đó đọc giá trị từ chân để lấy dữ liệu từ cảm biến.

Tín hiệu ALE được sử dụng để làm gì khi truy cập bộ nhớ ngoài?

a) Cho phép đọc dữ liệu

b) Chốt địa chỉ byte thấp

c) Cho phép ghi dữ liệu

d) Reset vi điều khiển

Đáp án: b

Giải thích: Tín hiệu ALE (Address Latch Enable) được sử dụng để chốt địa chỉ byte thấp từ cổng P0 vào thanh ghi ngoài, tách biệt địa chỉ và dữ liệu trong bus đa hợp.

Cổng nào trong 8051 có thể được sử dụng cho cả I/O và chức năng đặc biệt?

a) P0

b) P1

c) P2

d) P3

Đáp án: d

Giải thích: Cổng P3 có các chức năng kép, vừa là cổng I/O thông thường, vừa hỗ trợ các tín hiệu đặc biệt như TXD, RXD, INT0, INT1, T0, T1, WR, và RD.

Phần 3: Đặc điểm của các chân tín hiệu

Chân RST của 8051 có đặc điểm gì?

a) Ngõ ra

b) Ngõ vào tích cực mức thấp

c) Ngõ vào tích cực mức cao

d) Ngõ vào/ra

Đáp án: c

Giải thích: Chân RST (chân 9) là ngõ vào tích cực mức cao, khi được giữ ở mức 1 trong ít nhất hai chu kỳ máy, vi điều khiển sẽ reset.

Chân ALE có tần số bằng bao nhiêu so với tần số dao động?

a) 1/2

b) 1/6

c) 1/12

d) Bằng tần số dao động

Đáp án: b

Giải thích: Tín hiệu ALE (Address Latch Enable) có tần số bằng 1/6 tần số thạch anh, vì một chu kỳ máy bao gồm 6 trạng thái, và ALE được kích hoạt một lần mỗi chu kỳ máy.

Chân EA có đặc điểm gì khi được nối lên Vcc?

a) Cho phép truy cập bộ nhớ ngoài

b) Chọn bộ nhớ chương trình nội bộ

c) Tắt vi điều khiển

d) Kích hoạt ngắt

Đáp án: b

Giải thích: Khi chân EA (chân 31) được nối lên Vcc (mức cao), 8051 sử dụng bộ nhớ chương trình nội bộ (ROM).

Chân PSEN là ngõ gì?

a) Ngõ vào

b) Ngõ ra

c) Ngõ vào/ra

d) Không kết nối

Đáp án: b

Giải thích: Chân PSEN (Program Store Enable, chân 29) là ngõ ra, được sử dụng để cho phép đọc bộ nhớ chương trình ngoài.

Chân XTAL1 có đặc điểm gì?

a) Ngõ ra của mạch dao động

b) Ngõ vào của mạch dao động

c) Ngõ vào/ra

d) Chân cấp nguồn

Đáp án: b

Giải thích: Chân XTAL1 (chân 19) là ngõ vào của mạch dao động nội bộ, nhận tín hiệu từ thạch anh hoặc nguồn xung clock bên ngoài.

Chân XTAL2 có đặc điểm gì?

a) Ngõ vào của mạch dao động

b) Ngõ ra của mạch dao động

c) Ngõ vào/ra

d) Chân reset

Đáp án: b

Giải thích: Chân XTAL2 (chân 18) là ngõ ra của mạch dao động nội bộ, cung cấp tín hiệu dao động ngược pha với XTAL1.

Chân Vcc của 8051 có đặc điểm gì?

a) Cấp điện áp 3.3V

b) Cấp điện áp 5V

c) Ngõ ra tín hiệu

d) Ngõ vào tín hiệu

Đáp án: b

Giải thích: Chân Vcc (chân 40) là chân cấp nguồn, yêu cầu điện áp 5V để vi điều khiển hoạt động bình thường.

Chân P3.6 (WR) có đặc điểm gì?

a) Ngõ vào

b) Ngõ ra tích cực mức thấp

c) Ngõ ra tích cực mức cao

d) Ngõ vào/ra

Đáp án: b

Giải thích: Chân P3.6 (WR) là ngõ ra tích cực mức thấp, được sử dụng để phát tín hiệu ghi dữ liệu vào bộ nhớ ngoài.

Chân P3.7 (RD) có đặc điểm gì?

a) Ngõ vào

b) Ngõ ra tích cực mức thấp

c) Ngõ ra tích cực mức cao

d) Ngõ vào/ra

Đáp án: b

Giải thích: Chân P3.7 (RD) là ngõ ra tích cực mức thấp, dùng để phát tín hiệu đọc dữ liệu từ bộ nhớ ngoài.

Chân P3.2 (INT0) có đặc điểm gì?

a) Ngõ ra

b) Ngõ vào tích cực mức thấp hoặc cạnh xuống

c) Ngõ vào tích cực mức cao

d) Ngõ vào/ra

Đáp án: b

Giải thích: Chân P3.2 (INT0) là ngõ vào, có thể được cấu hình để kích hoạt ngắt ngoài bằng mức thấp hoặc cạnh xuống.

Chân P0 có đặc điểm gì khi làm cổng I/O?

a) Có điện trở kéo lên nội bộ

b) Cực thu hở, cần điện trở kéo lên bên ngoài

c) Tích cực mức thấp

d) Không thể làm ngõ vào

Đáp án: b

Giải thích: Cổng P0 có cấu trúc cực thu hở (open-drain), cần điện trở kéo lên bên ngoài để hoạt động như ngõ vào hoặc ngõ ra.

Chân P1 có đặc điểm gì khi làm cổng I/O?

a) Cực thu hở

b) Có điện trở kéo lên nội bộ

c) Chỉ làm ngõ ra

d) Tích cực mức thấp

Đáp án: b

Giải thích: Cổng P1 có điện trở kéo lên nội bộ, cho phép sử dụng trực tiếp làm ngõ vào hoặc ngõ ra mà không cần điện trở ngoài.

Phần 4: Vai trò và cách sử dụng của các chân tín hiệu

Chân RST được sử dụng để làm gì?

a) Kích hoạt bộ nhớ ngoài

b) Reset vi điều khiển

c) Truyền dữ liệu nối tiếp

d) Chốt địa chỉ

Đáp án: b

Giải thích: Chân RST (chân 9) được sử dụng để reset vi điều khiển, khởi tạo lại trạng thái ban đầu, đặt PC về 0000H.

Chân ALE được sử dụng để làm gì?

a) Truyền dữ liệu nối tiếp

b) Chốt địa chỉ byte thấp

c) Reset vi điều khiển

d) Kích hoạt ngắt

Đáp án: b

Giải thích: Chân ALE (chân 30) phát tín hiệu để chốt địa chỉ byte thấp từ cổng P0 vào thanh ghi ngoài khi truy cập bộ nhớ ngoài.

Chân EA được sử dụng như thế nào?

a) Chọn giữa ROM nội và ROM ngoài

b) Kích hoạt cổng I/O

c) Truyền tín hiệu clock

d) Phát tín hiệu ngắt

Đáp án: a

Giải thích: Chân EA (chân 31) quyết định vi điều khiển sử dụng ROM nội (EA = Vcc) hay ROM ngoài (EA = GND).

Chân PSEN được sử dụng để làm gì?

a) Cho phép đọc bộ nhớ chương trình ngoài

b) Ghi dữ liệu vào bộ nhớ ngoài

c) Chốt địa chỉ

d) Reset vi điều khiển

Đáp án: a

Giải thích: Chân PSEN (chân 29) phát tín hiệu tích cực mức thấp để cho phép đọc mã lệnh từ bộ nhớ chương trình ngoài.

Chân XTAL1 và XTAL2 được sử dụng như thế nào?

a) Kết nối với thạch anh để tạo xung clock

b) Truyền/nhận dữ liệu nối tiếp

c) Kích hoạt ngắt ngoài

d) Cấp nguồn

Đáp án: a

Giải thích: XTAL1 (chân 19) và XTAL2 (chân 18) được kết nối với thạch anh và hai tụ (thường 30pF) để tạo dao động cung cấp xung clock cho vi điều khiển.

Chân P3.0 (RXD) được sử dụng để làm gì?

a) Nhận dữ liệu nối tiếp

b) Truyền dữ liệu nối tiếp

c) Kích hoạt ngắt ngoài

d) Ghi dữ liệu ngoài

Đáp án: a

Giải thích: Chân P3.0 (RXD) được sử dụng để nhận dữ liệu nối tiếp qua cổng UART của 8051.

Chân P3.1 (TXD) được sử dụng để làm gì?

a) Nhận dữ liệu nối tiếp

b) Truyền dữ liệu nối tiếp

c) Kích hoạt ngắt ngoài

d) Đọc dữ liệu ngoài

Đáp án: b

Giải thích: Chân P3.1 (TXD) được sử dụng để truyền dữ liệu nối tiếp qua cổng UART.

Chân P3.2 (INT0) được sử dụng để làm gì?

a) Truyền dữ liệu nối tiếp

b) Nhận tín hiệu ngắt ngoài

c) Ghi dữ liệu ngoài

d) Chốt địa chỉ

Đáp án: b

Giải thích: Chân P3.2 (INT0) nhận tín hiệu ngắt ngoài, có thể được cấu hình để kích hoạt bởi mức thấp hoặc cạnh xuống.

Chân P3.6 (WR) được sử dụng như thế nào?

a) Cho phép ghi dữ liệu vào bộ nhớ ngoài

b) Cho phép đọc dữ liệu từ bộ nhớ ngoài

c) Nhận dữ liệu nối tiếp

d) Kích hoạt ngắt

Đáp án: a

Giải thích: Chân P3.6 (WR) phát tín hiệu tích cực mức thấp để cho phép ghi dữ liệu vào bộ nhớ dữ liệu ngoài.

Chân P3.7 (RD) được sử dụng như thế nào?

a) Cho phép ghi dữ liệu vào bộ nhớ ngoài

b) Cho phép đọc dữ liệu từ bộ nhớ ngoài

c) Truyền dữ liệu nối tiếp

d) Reset vi điều khiển

Đáp án: b

Giải thích: Chân P3.7 (RD) phát tín hiệu tích cực mức thấp để cho phép đọc dữ liệu từ bộ nhớ dữ liệu ngoài.

Chân P0 được sử dụng như thế nào khi truy cập bộ nhớ ngoài?

a) Bus địa chỉ byte cao

b) Bus địa chỉ byte thấp và bus dữ liệu đa hợp

c) Tín hiệu điều khiển

d) Cổng I/O thông thường

Đáp án: b

Giải thích: Cổng P0 hoạt động như bus địa chỉ byte thấp (A0-A7) và bus dữ liệu (D0-D7) đa hợp, với tín hiệu ALE để chốt địa chỉ.

Chân P2 được sử dụng như thế nào khi truy cập bộ nhớ ngoài?

a) Bus địa chỉ byte thấp

b) Bus địa chỉ byte cao

c) Bus dữ liệu

d) Tín hiệu ngắt

Đáp án: b

Giải thích: Cổng P2 cung cấp bus địa chỉ byte cao (A8-A15) khi truy cập bộ nhớ chương trình hoặc dữ liệu ngoài.

Phần 5: Mối quan hệ giữa chu kỳ máy và tần số xung clock

Nếu tần số thạch anh là 12 MHz, một chu kỳ máy của 8051 kéo dài bao lâu?

a) 1 µs

b) 0.5 µs

c) 2 µs

d) 0.25 µs

Đáp án: a

Giải thích: Một chu kỳ máy của 8051 bằng 12 chu kỳ clock. Với tần số 12 MHz, chu kỳ clock là 1/12 MHz = 83.33 ns. Do đó, chu kỳ máy = 12 × 83.33 ns = 1 µs.

Tần số tín hiệu ALE bằng bao nhiêu so với tần số thạch anh?

a) 1/2

b) 1/6

c) 1/12

d) Bằng tần số thạch anh

Đáp án: b

Giải thích: Tín hiệu ALE được phát một lần mỗi chu kỳ máy. Vì một chu kỳ máy bằng 12 chu kỳ clock, tần số ALE = tần số thạch anh / 6.

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz, chu kỳ clock là bao nhiêu?

a) 90.42 ns

b) 83.33 ns

c) 100 ns

d) 120 ns

Đáp án: a

Giải thích: Chu kỳ clock = 1 / tần số thạch anh = 1 / 11.0592 MHz ≈ 90.42 ns.

Một chu kỳ máy của 8051 bao gồm bao nhiêu chu kỳ clock?

a) 6

b) 12

c) 8

d) 4

Đáp án: b

Giải thích: Trong 8051, một chu kỳ máy tiêu chuẩn bao gồm 12 chu kỳ clock, được chia thành 6 trạng thái (mỗi trạng thái 2 chu kỳ clock).

Nếu tần số thạch anh là 24 MHz, chu kỳ máy kéo dài bao lâu?

a) 0.5 µs

b) 1 µs

c) 2 µs

d) 0.25 µs

Đáp án: a

Giải thích: Chu kỳ clock = 1 / 24 MHz = 41.67 ns. Chu kỳ máy = 12 × 41.67 ns = 0.5 µs.

Tần số thạch anh 12 MHz tạo ra tần số ALE là bao nhiêu?

a) 1 MHz

b) 2 MHz

c) 4 MHz

d) 6 MHz

Đáp án: b

Giải thích: Tần số ALE = tần số thạch anh / 6 = 12 MHz / 6 = 2 MHz.

Nếu chu kỳ máy là 1 µs, tần số thạch anh là bao nhiêu?

a) 6 MHz

b) 12 MHz

c) 24 MHz

d) 8 MHz

Đáp án: b

Giải thích: Chu kỳ máy = 12 / tần số thạch anh. Nếu chu kỳ máy = 1 µs, thì tần số thạch anh = 12 / 1 µs = 12 MHz.

Tần số thạch anh 11.0592 MHz được sử dụng phổ biến để làm gì?

a) Tăng tốc độ xử lý

b) Giao tiếp nối tiếp với máy tính

c) Giảm tiêu thụ năng lượng

d) Kích hoạt ngắt

Đáp án: b

Giải thích: Tần số 11.0592 MHz cho phép tạo ra tốc độ baud chính xác (như 9600 baud) cho giao tiếp nối tiếp UART với máy tính.

Một lệnh 1 chu kỳ máy trong 8051 mất bao lâu với thạch anh 12 MHz?

a) 1 µs

b) 2 µs

c) 0.5 µs

d) 4 µs

Đáp án: a

Giải thích: Với tần số 12 MHz, chu kỳ máy là 1 µs. Lệnh 1 chu kỳ máy mất đúng 1 µs để thực thi.

Một lệnh 2 chu kỳ máy mất bao lâu với thạch anh 12 MHz?

a) 1 µs

b) 2 µs

c) 4 µs

d) 0.5 µs

Đáp án: b

Giải thích: Lệnh 2 chu kỳ máy mất 2 × 1 µs = 2 µs để thực thi với tần số thạch anh 12 MHz.

Nếu tần số thạch anh tăng từ 12 MHz lên 24 MHz, chu kỳ máy thay đổi như thế nào?

a) Tăng gấp đôi

b) Giảm một nửa

c) Không đổi

d) Giảm xuống 1/4

Đáp án: b

Giải thích: Chu kỳ máy = 12 / tần số thạch anh. Khi tần số tăng gấp đôi (12 MHz → 24 MHz), chu kỳ máy giảm đi một nửa (1 µs → 0.5 µs).

Tần số tối đa của thạch anh mà 8051 hỗ trợ là bao nhiêu?

a) 12 MHz

b) 24 MHz

c) 16 MHz

d) 8 MHz

Đáp án: b

Giải thích: 8051 hỗ trợ tần số thạch anh tối đa 24 MHz, tương ứng với chu kỳ máy tối thiểu 0.5 µs.